妊高症监测仪技术参数要求

1、推车式、整机一体化。

2、≥19寸液晶屏，全中文显示界面。

*3、功能：用于孕产妇妊高征的门诊预测、病房预测及双床位胎儿监护。

4、监测参数：

4.1检测参数：收缩压、舒张压、脉压 、平均动脉压、血压指数、体表面积、总血容量、波形系数、体重指数、心输出量、外周阻力、每博量、心脏指数、心搏指数、顺应性、心率、中心血流量、血液粘度、平均滞留时间；

4.2检测方式：通过桡动脉无创检测脉搏波信号，无痛安全；

*4.3具有自动分析软件功能，可直接对孕妇血压进行测量并做出相应的数据分析，软件上增加了更先进的多元运算，提高了自动分析的准确度；

*4.4系统提供标准波形图谱与异常图谱对比，便于临床医生识别和判断；

4.5趋势图妊周范围：1—43周；

4.6脉搏传感器：

脉搏波：无创桡动脉脉搏波   I型、II型、III型、IV型、V型；

量程：0-600 mmHg；

满幅输出：> 100mV/25g/5V(DC)；

非线性度：>0.5%；

频率响应：0-35Hz。

5、胎儿监测参数：

5.1监护参数：胎心率（FHR）、宫缩(TOCO)、胎动(FM)；

5.2超声输出强度:  <5W/cm2；

5.3胎心率记录范围：30～240BPM；

5.4宫缩压力记录范围：0～100相对单位；

5.5胎动测量技术：手动、自动；

5.6实时自动诊断功能：可分别做出无刺激实验和宫缩实验两种自动诊断报告，同时具有NST和CST两种评分方式；

5.7具备胎心率的小加速分析标注功能；

5.8病案管理：百万份以上病历储存空间。

6、打印多样化，A4、B5普通白纸，横向、纵向打印。

台式蒸汽灭菌器技术参数要求

1、用途：适用于医疗器械、敷料等的消毒灭菌。

2、安全与方便的属性要求：双安全门锁装置保证门不会在灭菌器高压情况下打开；门锁失效保护装置确保蒸汽不会在工作中外泄；过热自动断电保护；水位过低自动断电保护。

3、主要技术指标要求：

腔体容积≧23 Liters；

冷腔灭菌时间≦12 min；

热腔灭菌时间≦9 min；

托盘数量≧4。